REVISJONSRAPPORT PRAKTISK UTFØRELSE

| Akkrediteringsområde: Prøvetaking | Metode: PMET 1 |
| --- | --- |
| Revisor: Svein Emil Holm | Dato: 26.11.2013 |
| Navn på den som utfører metoden: Torgeir Lieng, Odd Tommy Aaslund, Gjert Nereng, Torgrim Skjoldhammer, Erlend Sanden og Knut Erik Broen | Rapport nr: 2013-7 Rambekk RA |

NB! 	Avviksskjema fylles ut fortløpende ved avvik eller observasjoner under 	revisjon.

| Pkt. nr.: | Kommentar |
| --- | --- |
| 1. | Forberedelse før prøvetaking og sjekk av forrige døgns vannføringsmengder er tilfredsstillende. |
| 2. | Demonstrasjon av fremgangsmåte ved rengjøring av slanger og glass på prøvetaker MJK ble gjort – uten anmerkninger. - Temperaturkontroll i kjøleskap: 3°C - ok - Kontroll av delprøvevolum etter vask: 100 ml – ok - Innstilt volum mellom hver delprøve = 60 m3 og ut fra at en antar at minste timevannføring ligger på 360m3 vil antall delprøver den timen det går minst vann likevel ligge over kravet på 3 prøver. - Føring av rapport for døgnblandprøve ble utfylt etter hvert. - Det ble vist hvordan en gikk inn i programmet Gurusoft for å få ut riktige timesverdier for prøvedøgnet. Riktig tidsintervall ble valgt for det simulerte prøvedøgnet. |
| 3. | Dunken på 25 liter hadde stått på prøvetaking siden dagen før. |
| 4. | Dunken ble riktig veid og operatører husket også å trekke fra egenvekta av dunken (tara) – bra! Innholdet i dunken ble da veid til 13,9 kg Teori omkring utregning av avvik ble gjennomgått. |
| 5. | Uttak av sekundærprøve: Stativ for plassering av 1-liters flaske ble satt inntil dunk og gjort klar med trakt. Det ble rørt godt om i prøvedunk – mer enn 15 omrøringer i 8-tall. Øse for prøveuttak ble raskt senket i dunk og uttak av prøve ble gjort uten søl av innhold – helt etter beskrivelse i metode. Kjempebra! Alle operatører tok ut hver sin prøve fra primærdunken, som seinere ble analysert for suspendert stoff ved MjøsLab. |
| 6. | Demonstrasjon på merking av flaske og mellomlagring av prøve inntil levering til MjøsLab ble gjort muntlig – også det helt etter beskrivelse i PMET 1. |

OPPSUMMERING:

Operatørene ved Rambekk RA utfører prøvetaking nøyaktig og er meget flinke til å følge beskrevet metode. De er samtstemte i framgangsmåte og det er ingenting å bemerke på den praktiske demonstrasjonen. Veldig bra! Sammenstilling av prøveresultater på suspendert stoff:

Dato/ signatur for gjennomført revisjon:

26/11-2013

__________________                      _____________________________

Dato:					Sign. Revisor

26/11-2013

__________________                       _____________________________

Dato:					Sign. Kvalitetsleder