REVISJON – PRØVETAKING OG FELTARBEID

DOKUMENTASJON OG AVVIK

Dato: 7/5-13

Rapport nr.: 2013-01-P

Anlegg: Rambekk RA

Revisor: Svein Emil Holm

Tilstede: Knut Erik Broen

Kontrollområder

1. OPPFYLLING AV KRAV TIL PRØVEUTTAK a) Oppfyller prøvetakingsplanen kravene i forurensningsforskriften til antall prøveuttak pr år? Ja, prøvetakingsplan oppfyller krav til antall prøveuttak pr. år; 24 døgnblandprøver og 6 ukeblandprøver. b) Er prøvetaking utført i henhold til prøvetakingsplan? Ja, prøvetaking er utført i henhold til prøveplan. Korrigering av plan har vært nødvendig som følge av avviksbehandling etter problemer med prøvetaker. c) Er prøveuttaket spredt over hele året på ulike dager? Ja, prøvetaking er spredt på ulike dager d) Er prøven tatt på fastsatt sted i renseprosessen? Ja, prøvene er tatt på fastsatt sted i renseprosessen.

2. DOKUMENTASJON AV PRØVETAKINGEN Gjennomgang av prøvetakingsrapportene Alle prøvetakingsrapporter fra januar 2013 og fram til revisjonsdato er gjennomgått. - Prøvetakingsperiode ført Prøvetakingsperiode er ført på alle rapporter. - Vannmengde (m3/døgn) / overløp Vannmengde er ført på alle rapporter – også 0-verdier for overløp når det ikke går noe i overløp – det er bra! - Riktig prøvetakingsprosedyre brukt (døgn/ukebland) PMET 1 er blitt brukt for døgnblandprøver og PMET 2 er blitt brukt for ukeblandprøver – helt riktig. - Prøveglass, sugeslange, prøvedunk og prøvested rengjort før prøvetakingen starter? Ja! Sjekklister gjennomgått og det dokumenterer at nødvendig vedlikehold og rengjøring før prøvetaking er blitt gjort. - Er prøvedunken omrørt grundig før prøveuttak? Ja, det røres minst 15 ganger i 8-tall i dunken før prøveuttak. - Korrekt parametervalg Det er korrekt parametervalg på alle prøver da det er fast oppsett hele tiden. - Prøvetakingsrapport signert av godkjent prøvetaker Alle prøvetakingsrapporter er signert av godkjent operatør. - Avvik registrert i forhold til uttak / bruk av prøvetakingsutstyr Ja, avvik er registrert.

3. FORBEHANDLING AV PRØVE / LAGRING - Dersom delprøver i prøveperioden (ukeblandprøver), er delprøvene blandet mengdeproporsjonalt sammen? Ja, delprøvene er blandet mengdeproporsjonalt. - Dersom delprøver i perioden, dokumentasjon av lagringstemp. Ja, dokumentasjon på lagringstemperatur er blitt gjort på siste skjema.

4. INTERNKONTROLL - Utregning / avlesning (vannmengde) Stikkprøve på utregning ble gjort på lab.nr. 13/149. Utregninger er korrekt gjort. - Vedlikehold / kontroll / renhold av utstyr Sjekkliste KH-BI PMET 1.1 viser at nødvendig vedlikehold, kontroller og renhold er blitt utført før hver prøvetaking. - Temperaturkontroll kjøl / frys Temperaturer for kjøleskap inn- og utløp er ført på alle prøvetakingsrapporter. Temperatur i fryser dokumenteres også i egen logg ved uttak av ukeblandprøve. - Dokumentasjon opplæring på evt. nye operatører Ny operatør ved Rambekk er så vidt begynt opplæring; Erlend Sanden.

5. Transport av prøver - Er prøvene oppbevart kjølig inntil prøvelevering? Ja, prøver er oppbevart kjølig inntil levering. - Benyttes kjølebag med kjøleelementer? Nei, for Rambekk RA endres PMET 1 slik at prøver kan fraktes til MjøsLab uten kjøleelementer med det forbehold at de da skal kjøres direkte (tar mindre enn 5 minutter). - Tid fra prøveuttak til prøvelevering? Uproblematisk da Rambekk RA ligger kun en km fra MjøsLab. Prøvene fraktes umiddelbart opp til lab etter endt prøvetaking og turen tar mindre enn 5 minutter. Dersom det skulle gå noe tid fra uttatt prøve til levering, så oppbevares prøven i det kjøeskap den hører hjemme i før den transporteres til lab.

6. Kontroll mot analyserapport - Riktige opplysninger blitt med over i analyserapport, stikkprøve. Alle lab.nr. fra desember 2012 fram til revisjonsdato ble kontrollert opp mot prøvetakingsrapport og følgende punkter ble sjekket: - Prøvetakingspunkter inn- og utløp - Vannmengde prøvedøgnet - Vannmengde overløp - Registrert værtype - Prøvetakingstidspunkt - Godkjent prøvetaker Avvik 2013-32: Feil vannmengde på rapport 13-149; 29309 m3 – skal være 39309 m3. Avvik 2013-33: Feil inntastet værtype; Normal i stedet for Nedbør.

7. Styringssystemet – er prosedyrer hensiktsmessige - Evaluering av prosedyrer for opplæring Opplæringssprosess for ny operatør påstartes, og framover vil det bli oppfølging og vedlikehold av kompetanse som vektlegges for alle operatører. - Evaluering av prosedyrer for instrument Prosedyrer gjennomgått og ingen forslag til endringer framkom. - Evaluering av prosedyrer for metoder PMET 1 Døgnblandprøve og PMET 2 Ukeblandprøve fungerer nå, men vil være gjenstand for revidering når det har gått en tid. - Evaluering av prøvetakingsrapport KH-BI PMET 1.2 fungerer greit. Vil være gjenstand for revidering seinere. - Evaluering av møtehyppighet Vurderes først fortløpende. - Evaluering av bekjentgjøring av endringer i styringssystemet Rambekk RA har en egen e-postkonto som alle operatører skal ha tilgang til. Til denne adressen sendes informasjon som det er vesentlig at alle har tilgang til og som er viktig at bekjentgjøres for alle. MjøsLab sin hjemmeside skal gi renseanleggene tilgang til alle nødvendige dokumenter og da herfra alltid presentere siste gyldige utgave.

8. Praktisk demonstrasjon Det gjøres en praktisk demonstrasjon, føres i KH-BI 3.12 Den praktiske demonstrasjonen utføres først høsten 2013.

OPPSUMMERING:

Revisjonen viser at skjemaer føres og metoder følges som beskrevet likt blant operatører ved Rambekk RA. Vanligste registrerte avvik ved Rambekk RA er endring av prøveplan grunnet feil ved prøvetaking, og da spesielt fordi innløpsprøvepunkt er blitt tilstoppet i løpet av prøvetakingsperioden. Operatører er flinke til å følge metoder og benytte gjeldende skjemaer/rapporter for prøvetaking. 2 avvik registrert ved revisjon. Begge avvik skyldes feil begått ved MjøsLab.

7/5-2013

____________		____________________________

Dato				Sign. Revisor / Teknisk leder prøvetaking

____________		____________________________

Dato				Sign. Kvalitetsleder