REVISJON – PRØVETAKING OG FELTARBEID

DOKUMENTASJON OG AVVIK

Dato: 7/11-13

Rapport nr.: 2013-05-P

Anlegg: Breiskallen RA

Revisor: Svein Emil Holm

Tilstede: Alle

Kontrollområder

1. OPPFYLLING AV KRAV TIL PRØVEUTTAK a) Oppfyller prøvetakingsplanen kravene i forurensningsforskriften til antall prøveuttak pr år? Ja, prøvetakingsplan oppfyller krav til antall prøveuttak pr. år; 24 døgnblandprøver. b) Er prøvetaking utført i henhold til prøvetakingsplan? Ja, prøvetaking er utført i henhold til prøveplan. c) Er prøveuttaket spredt over hele året på ulike dager? Ja, prøvetaking er spredt på ulike dager d) Er prøven tatt på fastsatt sted i renseprosessen? Ja, prøvene er tatt på fastsatt sted i renseprosessen.

2. DOKUMENTASJON AV PRØVETAKINGEN Gjennomgang av prøvetakingsrapportene Alle prøvetakingsrapporter fra mai 2013 og fram til revisjonsdato er gjennomgått. - Prøvetakingsperiode ført Prøvetakingsperiode er ført på alle rapporter. - Vannmengde (m3/døgn) / overløp Vannmengde er ført på alle rapporter – også 0-verdier for overløp når det ikke går noe i overløp – det er bra! - Riktig prøvetakingsprosedyre brukt (døgn/ukebland) Kun PMET 1 døgnblandprøve benyttes ved Breiskallen. - Prøveglass, sugeslange, prøvedunk og prøvested rengjort før prøvetakingen starter? Ja! Sjekklister gjennomgått og det dokumenterer at nødvendig vedlikehold og rengjøring før prøvetaking er blitt gjort. Bra! - Er prøvedunken omrørt grundig før prøveuttak? Ja, det røres minst 15 ganger i 8-tall i dunken før prøveuttak. - Korrekt parametervalg Det er korrekt parametervalg på alle prøver da det er fast oppsett hele tiden men med tilleggsønske om anlyse for bly på innløp en periode. Enkelte prøver gjennom prøveåret har også analyse for Total-nitrogen. - Prøvetakingsrapport signert av godkjent operatør Ok gjort. - Avvik registrert i forholdt til uttak / bruk av prøvetakingsutstyr Ingen avvik er registrert – Alle uttaksdatoer er blitt fulgt uten medfølgende problemer.

3. FORBEHANDLING AV PRØVE / LAGRING - Dersom delprøver i prøveperioden (ukeblandprøver), er delprøvene blandet mengdeproporsjonalt sammen? Gjelder ikke Breiskallen RA. - Dersom delprøver i perioden, dokumentasjon av lagringstemp. Gjelder ikke Breiskallen RA.

4. INTERNKONTROLL - Utregning / avlesning (vannmengde) Stikkprøve på utregning ble gjort. Utregninger er korrekt gjort. Lab.nr. 2013-1794 – ok! - Vedlikehold / kontroll / renhold av utstyr Sjekkliste KH-BI PMET 1.1 viser at nødvendig vedlikehold, kontroller og renhold er blitt utført før hver prøvetaking. - Temperaturkontroll kjøl / frys Temperaturer for kjøleskap inn- og utløp er ført på alle prøvetakingsrapporter. Temperatur i fryser dokumenteres også ved mellomlagring. - Dokumentasjon opplæring på evt. nye operatører Ingen nye operatører under opplæring nå. Stein A. Hagen har sluttet og må ut av systemet.

5. Transport av prøver - Er prøvene oppbevart kjølig inntil prøvelevering? Ja. - Benyttes kjølebag med kjøleelementer? Ja. - Tid fra prøveuttak til prøvelevering? Fungerer tilfredsstillende da prøver fra Breiskallen som regel fryses etter uttak og leveres MjøsLab frosne.

6. Kontroll mot analyserapport - Riktige opplysninger blitt med over i analyserapport, stikkprøve. Alle lab.nr. fra mai 2013 ble kontrollert opp mot prøvetakingsrapport og følgende punkter ble sjekket: - Prøvetakingspunkter inn- og utløp - Vannmengde prøvedøgnet - Vannmengde overløp - Registrert værtype - Prøvetakingstidspunkt - Godkjent prøvetaker Alle registreringer er tilfredsstillende.

7. Styringssystemet – er prosedyrer hensiktsmessige - Evaluering av prosedyrer for opplæring Opplæringssprosess for operatører er over og skal nå underlegges vedlikehold og oppdatering. - Evaluering av prosedyrer for instrument Prosedyrer gjennomgått og ingen forslag til endringer framkom. - Evaluering av prosedyrer for metoder PMET 1 Døgnblandprøve fungerer nå, men vil være gjenstand for revidering våren 2014. - Evaluering av prøvetakingsrapport KH-BI PMET 1.2 fungerer nå greit. - Evaluering av møtehyppighet Vurderes først i våren 2014. - Evaluering av bekjentgjøring av endringer i styringssystemet Breiskallen RA har en egen e-postkonto som alle operatører skal ha tilgang til. Til denne adressen sendes informasjon som det er vesentlig at alle har tilgang til og som er viktig at bekjentgjøres for alle. MjøsLab sin hjemmeside skal nå gi renseanleggene tilgang til alle nødvendige dokumenter og herfra alltid presentere siste gyldige utgave. Presentasjon av tilgangsmuligheter og bruk er redegjort ved kursing av operatører.

8. Praktisk demonstrasjon Det gjøres en praktisk demonstrasjon, føres i KH-BI 3.12 Den praktiske demonstrasjonen utføres først høsten 2013.

OPPSUMMERING:

Revisjonen viser at skjemaer føres og metoder følges som beskrevet likt blant operatører ved Breiskallen RA. Det ble ikke avdekket avvik. Operatører er flinke til å følge metoder og benytte gjeldende skjemaer/rapporter for prøvetaking. Derfor også få avvik registrert. Operatør Stein A. Hagen er sluttet og må ut av styringssystemet.

7/11-2013

____________		____________________________

Dato				Sign. Revisor / Teknisk leder prøvetaking

____________		____________________________

Dato				Sign. Kvalitetsleder