REVISJON – PRØVETAKING OG FELTARBEID

DOKUMENTASJON OG AVVIK

Dato: 6/11-12

Rapport nr.: 2012-05-P

Anlegg: Breiskallen RA

Revisor: Svein Emil Holm

Tilstede: Siv-Jane Madshus, Mona H. Fonstad, Odd , Per-Olav Engen,

Kontrollområder

1. OPPFYLLING AV KRAV TIL PRØVEUTTAK a) Oppfyller prøvetakingsplanen kravene i forurensningsforskriften til antall prøveuttak pr år? Ja, prøvetakingsplan oppfyller krav til antall prøveuttak pr. år; 24 døgnblandprøver. b) Er prøvetaking utført i henhold til prøvetakingsplan? Ja, prøvetaking er utført i henhold til prøveplan. c) Er prøveuttaket spredt over hele året på ulike dager? Ja, prøvetaking er spredt på ulike dager d) Er prøven tatt på fastsatt sted i renseprosessen? Ja, prøvene er tatt på fastsatt sted i renseprosessen.

2. DOKUMENTASJON AV PRØVETAKINGEN Gjennomgang av prøvetakingsrapportene Alle prøvetakingsrapporter fra juni 2012 og fram til revisjonsdato er gjennomgått. - Prøvetakingsperiode ført Prøvetakingsperiode er ført på alle rapporter. - Vannmengde (m3/døgn) / overløp Vannmengde er ført på alle rapporter – også 0-verdier for overløp når det ikke går noe i overløp – det er bra! - Riktig prøvetakingsprosedyre brukt (døgn/ukebland) Kun PMET 1 døgnblandprøve benyttes ved Breiskallen. - Prøveglass, sugeslange, prøvedunk og prøvested rengjort før prøvetakingen starter? Ja! Sjekklister gjennomgått og det dokumenteres at nødvendig vedlikehold og rengjøring før prøvetaking er blitt gjort. Bra! - Er prøvedunken omrørt grundig før prøveuttak? Ja, det røres minst 15 ganger i 8-tall i dunken før prøveuttak. - Korrekt parametervalg Det er korrekt parametervalg på alle prøver da det er fast oppsett hele tiden men med tilleggsønske om anlyse for bly på innløp en periode. Enkelte prøver gjennom prøveåret har også analyse for Total-nitrogen. - Prøvetakingsrapport signert av godkjent operatør Ok gjort. - Avvik registrert i forholdt til uttak / bruk av prøvetakingsutstyr Ingen avvik er registrert – Alle uttaksdatoer er blitt fulgt uten medfølgende problemer.

3. FORBEHANDLING AV PRØVE / LAGRING - Dersom delprøver i prøveperioden (ukeblandprøver), er delprøvene blandet mengdeproporsjonalt sammen? Gjelder ikke Breiskallen RA. - Dersom delprøver i perioden, dokumentasjon av lagringstemp. Gjelder ikke Breiskallen RA.

4. INTERNKONTROLL - Utregning / avlesning (vannmengde) Stikkprøve på utregning ble gjort på lab.nr. 12/1788 og 12/2185. Utregninger er korrekt gjort. Gjennomgang for å kontrollere mot logget vannmengde i prøvedøgnet viser korrekt avlesning. - Vedlikehold / kontroll / renhold av utstyr Sjekkliste KH-BI PMET 1.1 viser at nødvendig vedlikehold, kontroller og renhold er blitt utført før hver prøvetaking. - Temperaturkontroll kjøl / frys Temperaturer for kjøleskap inn- og utløp er ført på alle prøvetakingsrapporter. Temperatur i fryser dokumenteres også ved mellomlagring. - Dokumentasjon opplæring på evt. nye operatører Ingen nye operatører under opplæring nå.

5. Transport av prøver - Er prøvene oppbevart kjølig inntil prøvelevering? Avvik 2012-50: Det er krysset av for at prøven er frosset ved mottak ved MjøsLab på lab.nr. 12/1286, men dette er ikke riktig. Skal være «kald» da leveringsdato er uttaksdato. - Benyttes kjølebag med kjøleelementer? Ja. - Tid fra prøveuttak til prøvelevering? Fungerer tilfredsstillende da prøver fra Breiskallen som regel fryses etter uttak og leveres MjøsLab frosne.

6. Kontroll mot analyserapport - Riktige opplysninger blitt med over i analyserapport, stikkprøve. Alle lab.nr. fra juni 2012 ble kontrollert opp mot prøvetakingsrapport og følgende punkter ble sjekket: - Prøvetakingspunkter inn- og utløp - Vannmengde prøvedøgnet - Vannmengde overløp - Registrert værtype - Prøvetakingstidspunkt - Godkjent prøvetaker Avvik 2012-65: MjøsLab har lagt inn feil operatør ved registering av lab.nr. 12/1788, 2081 og 2280. Avvik 2012-66: Operatør har ikke notert temperatur på mellomlagring av prøven før levering lab. Ellers er alle registreringer tilfredsstillende.

7. Styringssystemet – er prosedyrer hensiktsmessige - Evaluering av prosedyrer for opplæring Opplæringssprosess for operatører er over og skal nå underlegges vedlikehold og oppdatering. En ny gjennomgang av styringssystemet og håndtering av avvik skal skje i løpet av våren 2013. - Evaluering av prosedyrer for instrument Prosedyrer gjennomgått og ingen forslag til endringer framkom. - Evaluering av prosedyrer for metoder PMET 1 Døgnblandprøve fungerer nå, men vil være gjenstand for revidering våren 2013. - Evaluering av prøvetakingsrapport KH-BI PMET 1.2 fungerer nå greit. - Evaluering av møtehyppighet Vurderes først i våren 2013. - Evaluering av bekjentgjøring av endringer i styringssystemet Breiskallen RA har en egen e-postkonto som alle operatører skal ha tilgang til. Til denne adressen sendes informasjon som det er vesentlig at alle har tilgang til og som er viktig at bekjentgjøres for alle. MjøsLab sin hjemmeside skal nå gi renseanleggene tilgang til alle nødvendige dokumenter og herfra alltid presentere siste gyldige utgave. Presentasjon av tilgangsmuligheter og bruk er redegjort ved kursing av operatører.

8. Praktisk demonstrasjon Det gjøres en praktisk demonstrasjon, føres i KH-BI 3.12 Den praktiske demonstrasjonen utføres i løpet av høsten 2012.

OPPSUMMERING:

Revisjonen viser at skjemaer føres og metoder følges som beskrevet likt blant operatører ved Breiskallen RA. Det ble avdekket avvik. MjøsLab har ved tre anledninger lagt inn feil operatør ved registrering av prøve inn i labsystem. Foruten det er det glemt å notere ned temperatur i frys ved mellomlagring av prøve i ett tilfelle. Operatører er flinke til å følge metoder og benytte gjeldende skjemaer/rapporter for prøvetaking. Derfor også få avvik registrert. 2 avvik registrert ved revisjon.

08/11-12

____________		____________________________

Dato				Sign. Revisor / Teknisk leder prøvetaking

08/11-12

____________		____________________________

Dato				Sign. Kvalitetsleder